附件

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称   三维数字散斑动态测量分析系统

申  请  单  位       建工     学院（部门）

申 请 人（签名）      李强

联 系 电 话    18969930598

申  请  日  期    2021    年  11 月  24 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  |  | 三维数字散斑动态测量分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | XJTUDIC |  |  | 设备属性 |  |  | □通用 √专用 |  |  |  |
| 申购类别 |  |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  |  | 1套 |  |  | 单价估计 |  |  | 人民币(元)： 399000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |
| 主要技术指标、特点及用途 | 主要技术指标、特点： 1.测量精度：50με-1000%ε； 2.工业相机：分辨率4096×2168Pixel,最大采集频率：40fps； 3.具有专有散斑制备工具和黑白散斑制备漆； 4.工业镜头：进口定焦Towav镜头，光圈数2.0和2.8，焦距16mm和35mm两种规格，口径尺寸30.5mm，配备偏振片：尺寸30.5mm口径偏振片； 5.图形工作站：主频3.6GHz,4核8线程，64G内存，1T硬盘，NVIDIA独立显卡，配24英寸专业图形显示器； 6.软件：XTDIC非接触式数字散斑三维位移应变测量软件； 7.控制箱：集成光源供电装置，四路同步触发接口，具备输入输出接口 8.标定板：多种规格标定板，从64mm×48mm，200mm×150mm，400mm×300mm至1000mm×1000mm。 9.采集图像同时也可进行全场应变计算；散斑支持矩形和任意四边形选择，支持双线性、双三次等多种数据插值；具备均值、中值、 高斯滤波等平滑功能；支持曲线绘制、视频创建、报告输出等功能； 10.支持多相机同步测量，可以同步测量多个区域（≥4个区域）的变形应变; 11.同时支持单相机二维测量和多相机三维测量; 12.具备创建三维点、线、面、圆、槽孔、矩形孔、球、圆柱、圆锥等，具有分析点点距离、点线距离、点面距离、线线夹角、线面夹角、面面夹角的功能，具有均值，中值，高斯滤波等多种平滑功能，能自动和手动两种数据插值模式。 用途： - 系统应用范围广：可用于机械、材料、力学、建筑、土木等多个学科的科学研究与工程测量中，适用于大部分材料，实时获得被测物全场三维坐标、位移、应变数据。 - 系统配置灵活：支持几毫米到几米的测量幅面；支持百万至千万像素相机，支持低速到高速相机，支持千兆网和Camera Link等多种相机接口；支持任意数目相机的同时标定，支持外部图像标定。 - 系统兼容性强：同时兼容单相机二维测量和多相机三维测量；兼容32位、64位系统。 - 辅助功能强大：具备圆形标志点动态变形测量功能；具备刚体物体运动轨迹姿态测量功能。 - 扩展接口丰富：具备万能试验机接口，实时采集试验机的力、位移等信号；具备杯突实验机接口，可以测量材料的FLC曲线；具备体式显微镜接口，可以实现微小型物体的三维全场变形应变检测；支持多相机组同步测量，可以同步测量多个区域的变形应变；系统具备多路A/D输入、多路D/A输出、多路开关量输入和输出，并可灵活进行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用范围与共享学科 | 应用范围： （1）金属材料拉伸实验 利用系统测量钢件、铝件拉伸过程中材料的三维全场变形和应变。系统能够快速测量试件表面的全场应变、三维轮廓、变形和应变等，测量结果直观显示。实验结果反映了材料的力学性能，可用于材料拉伸的力学性能的分析。 实验装置 钢试件主应变分布 钢试件主应变等高线 FLD 铝试件主应变分布 铝试件主应变等高线 金属材料拉伸试验 （2）新型聚合物材料大变形拉伸试验 变形前试件的有效区域的尺寸为70×18×4mm。对比试件变形前后的尺寸变化可以发现，试件的中间区域发生了不小于400%的大变形。 拉伸前后的试件 主应变分布图 复合材料拉伸试验 （3） 泡沫材料大变形压缩试验 变形前后泡沫的厚度由30mm减至12mm，平均压缩量约为60%。 压缩试验装置 压缩30%时X方向应变分布 泡沫材料拉伸试验 （4）钛合金试件压缩变形试验 对于氧化处理的钛合金试件，高5mm，直径3mm。使用万能材料试验机进行压缩，同时使用散斑图像相关方法测量试件在变形过程中各个状态下的应变场信息。 实验前 实验结束 变形状态主应变分布（压力7902.252N，压缩量0.485mm） 钛合金压缩试验 （5）系统在木材变形测量中的应用 实验内容： ①通过压缩实验获取木材的杨氏模量和泊松比 ②通过弯曲实验获得木材在弯曲变形时的变形场信息。 木材压缩试验位移变形场 木材压缩试验Ex应变场 三点弯曲试验位移变形场 三点弯曲试验载荷应变场 木材料三点弯曲试验 （6）系统在断裂力学中的应用 非常适合于材料断裂力学研究。系统提供的全场应变分布，裂纹增长路径可以分析计算材料的断裂特性参数。 裂纹增长图像 断裂过程中的应变分布 断裂试验 （7）系统用于卡车车桥加载变形实验 近年来，利用室内试验设备, 通过车桥的模拟加载进行可靠性试验, 越来越受到各大汽车和车桥制造厂的重视。本实验将用于某车桥厂的卡车车桥模拟加载试验的变形测量中，取得了良好的效果。 车桥变形实验现场 车桥应变测量结果 被测区域平均主应变曲线 车桥加载变形试验 （8）系统用于焊接变形测量 该实验将系统用于金属薄板焊接时产生的高温变形的测量。实验结果表明：与传统方法相比， 系统可以更全面、更直观、更高效地测量金属薄板焊接过程中的表面三维变形和应变场，且精度较高，为研究焊接变形规律提供一种有效手段。 焊接变形测量现场 焊接变形位移场测量结果 焊接变形试验 图像采集 变形测量结果 （9）系统在沙土变形测量中的应用 沙土的变形特性是土木工程学科的研究重点，由于传统的测量方法和测试手段的限制，无法方便测量。 本实验采用数字图像相关系统应用于传统的沙土试验中，实现沙土表面位移、应变等变形信息的同步测量，克服了传统测量方法的不足。沙土由透明的器皿盛放，可通过上部的压头对其进行压缩。 沙土变形实验测量结果 沙土变形试验 （10）有限元分析（FEA）验证 在固体力学、实验力学领域，有限元模拟可以在一定程度上代替实验手段, 但由于单元划分、形函数的选取、迭代参数的选定和材料模型的建立, 正确的初值和边界条件以及适当准则判据的选择都会对模拟的精度和结果产生重要的影响。因此，很有必要对有限元分析（FEA）结果进行验证。本实验采用 数字图像相关系统，不仅实现了有限元分析的验证，而且所得的测量结果还可以进一步指导FEA。 ANSYS模拟结果 测量结果 结果与有限元结果比对 （11）测量材料FLC曲线 成形极限曲线( Forming Limit Curve, FLC) 用于确定指定的材料在受到拉伸、胀形或拉伸胀形结合时能够达到的变形程度。XTDIC系统与杯突实验机相结合，可以测量板料的成形极限曲线。 杯突实验试件 试件在不同阶段的应变分布 测得的FLC曲线 （12）显微变形应变测量 微小型的变形应变分析目前是研究热点。系统将数字图像相关法与体式显微镜技术结合，可以测量微小型物体的三维变形及应变场，对于微结构件的力学性能测试具有重要意义。 系统组成 测量的鸡腿骨关节部位的受力变形场 （13）疲劳实验 疲劳实验频率：0.2HZ 最大应变：1%个应变 相机采集速速：2HZ 试件材料：钛，直径10mm 疲劳实验现场 应变分布及点对应变曲线 共享学科： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 三维数字散斑动态变形测量分析系统，采用数字散斑相关方法，结合双目立体视觉技术。采用两个高速摄像机，实时采集物体各个变形阶段的散斑图像，利用图形相关算法进行物体表面变形点的立体匹配，并重建出匹配点的三维空间坐标。对位移场数据进行平滑处理和变形信息的可视化分析，从而实现快速、高精度、实时、非接触式的三维应变测量。 三维数字散斑动态变形测量分析系统 传统测量工具量程有限、测点少，实用繁琐。三维数字散斑动态测量分析系统具有以下优点，能满足我院建工、市政、水利等多个专业的需要，同时为教师的科技研发能力提升提供重要的先进研究手段；更为我院学生提供可视化的教学工具，特别是让学生基础学习中诸如力学、材料、结构等学生感觉十分复杂和头疼的课程变得直观和可视，使复杂问题简单化、抽象问题直观化、隐蔽问题可视化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） 详见附页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苏州西博三维科技有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期使用效益 | 预期年有效使用机时: 600小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 三维数字散斑动态测量分析系统为学生提供可视化的教学工具，特别是让学生基础学习中诸如力学、材料、结构等学生感觉十分复杂和头疼的课程变得直观和可视，使复杂问题简单化、抽象问题直观化、隐蔽问题可视化。同时为教师的科技研发能力提升提供重要的先进研究手段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员安排及仪器安装条件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员:孙陶苑正 职称：中级 电话：13750832972 是否专职：是 仪器操作人员:李蓓 职称：中级 电话：13615716125 是否专职：否 2.安装条件： ①仪器安置地址：实验实训中心楼_203_房间； ②房间面积：80m2，是否与其它仪器共用；是 ③是否存在影响环保和安全的因素？√□否□是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  | 愿意（√） |  |  |  |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  | 愿意（√） |  |  |  |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年10月9日，建工学院组织有关专家在综合楼1008（地点）召开了三维数字散斑动态测量分析系统（仪器设备）购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 三维数字散斑动态测量分析系统为学生提供可视化的教学工具，特别是让学生基础学习中诸如力学、材料、结构等学生感觉十分复杂和头疼的课程变得直观和可视，使复杂问题简单化、抽象问题直观化、隐蔽问题可视化。同时为教师的科技研发能力提升提供重要的先进研究手段，可用于机械、材料、力学、建筑、土木等多个学科的科学研究与工程测量中，适用于大部分材料，实时获得被测物全场三维坐标、位移、应变数据，能满足我院建工、市政、水利等多个专业的需要，起到实验教学示范的作用，建议尽快采购。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  | 联系电话 |  |  | 签名 |
|  | 刘学应 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |
|  | 李海涛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |
|  | 杨洁 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |
|  | 张美亚 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |
|  | 曹秀丽 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部门）领导意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处（采购中心）意见: 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

校领导审批意见 负责人签字： 日期： 年 月 日

附：调研厂家情况

| 研发单位 | 德国GOM公司 | 美国CSI公司 |  | 苏州西博三维科技有限公司 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | ARAMIS | VIC-3D |  | XTDIC |  |  |
| 性能 |  |  |  |  |  |  |
| 应变测量类型 | 全场三维测量 | 全场三维测量 |  | 全场三维测量，兼容二维测量。 |  |  |
| 应变测量范围 | 0.005%到> 500% | 0.005%-2000% |  | 0.005%-2000% |  |  |
| 采集相机 | 二百万像素-六百万相机 | 支持百万至千万像素相机 |  | 支持百万至千万像素相机，支持低速到高速相机，支持千兆网和Camera Link等多种相机接口 |  |  |
| 测量幅面 | 10 x 6mm 到 4000 x 2500 mm，幅面 不可定制 | 4mm-5000mm幅面 不可定制 |  | 支持几毫米到10米的测量幅面，根据需求可定制更多测量幅面。 |  | XTDIC可定制多种幅面。 |
| 扩展接口：多侧头、大尺寸检测、显微测量测量、动态变形测量、运动轨迹姿态、成形极限FLC测量、高温变形测量 | 需要增加模块，高温无法达到1500℃以上 | 需要增加模块，高温无法达到1500℃以上 |  | 试验机接口：通过串口通讯或者模拟量实时采集试验机的力、位移等信号，并与三维全场应变测量数据实现同步，实现应力和应变数据的融合和统一。  ※多测头同步检测接口：支持1~8个测头（更多测头可定制），多相机组同步测量，相机数目任意扩展，可以同步测量多个区域的变形应变，适用于大型物体或者回转型物体的变形应变测量。  ※大尺寸全方位变形接口：支持摄影测量静态变形系统，实现全方位变形和局部全场应变检测数据的融合和统一。  ※显微应变测量：配合双目体式显微镜等硬件，系统可以实现微小型物体的全场变形应变检测，并可支持其他显微图像的应变数据计算。  ※标志点动态变形检测接口：具备圆形标志点动态变形测量功能。  ※运动轨迹姿态检测接口：具备刚体物体运动轨迹姿态测量功能。  ※成形极限FLC曲线测量接口：配合杯突试验机，参考ISO 12004-2: 2008标准进行Nakazima试验可以测得材料的FLC成形极限曲线。  ※高温应变检测接口：实现最高2800℃摄氏度高温变形测量。 |  | XTDIC可满足支持用户多测头同步检测、大尺寸全方位变形、显微应变测量、标志点动态变形检测、运动轨迹姿态检测、成形极限FLC曲线测量、高温变形检测等7种用途扩展。高温测量扩展可达到2500℃ |
| 价格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50万-100万以上 | 50万-100万以上 |  | 40万标准型，根据用户使用要求定制，方便灵活 |  |  |
| 售后支持 |  |  |  |  |  |  |
|  | 道姆光学科技(上海)有限公司为GOM公司的国内销售代理 | 北京睿拓时创科技有限公司为CSI公司的国内销售代理 | 苏州西博三维科技有限公司公司技术依托西安交通大学模具与先进成形技术研究所、西安交通大学苏州研究院在多年研究积累的基础上，在光学测量和工程领域取得了一批高水平的研究成果。系列三维光学测量产品及技术均拥有完全独立自主的知识产权，关键技术达到较高水平，制定了三维光学测量领域的第一个国家标准，项目技术获得国家技术发明二等奖一项，陕西省科学技术奖一等奖一项，拥有多项知识产权。 对于用户的差异需求可定制，后期的技术升级、功能定制、课题项目合作方便快捷。避免了国外代理产品功能定制、升级等需要向国外厂家申请的不便。西安交通大学硕博团队在航空航天、兵器、船舶等国防军工项目的系统交付、项目课题合作等方面取得了良好的用户口碑。 |  |  |  |