附件

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称     声发射检测系统

申  请  单  位       建工     学院（部门）

申 请 人（签名）      李强

联 系 电 话     18969930598

申  请  日  期    2021    年  11 月 26 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  |  | 声发射检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | AMSY-6 |  |  | 设备属性 |  |  | □通用 √专用 |  |  |  |
| 申购类别 |  |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  |  | 1套 |  |  | 单价估计 |  |  | 人民币(元)： 316700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |
| 主要技术指标、特点及用途 | 主要技术指标、特点： 序号; 货物名称及规格; 详情; 数量. 1; SAEU3H-16 声发射采集仪; 16个独立通道，16位AD精度。10MHz波形参数实时采集，实时程控模拟和数字滤波器，自动传感器测试，采集盒容量为20通道；支持多机箱直联扩展功能; 1台. 2; SR40M传感器; 中心频率：40KHz； 频率范围：15KHz-70KHz； 灵敏度>70dB.; 16个. 3; M36磁性夹具; 铁磁材料固定传感器使用; 16个. 4; 信号线; M5-KY—BNC接口，1米/根; 16个. 5; SAEPA2前置放大器; 增益：20/40/60三挡可调 输入：差分/单端双输入切换 频段：20kHz-1200kHz、100kHz-400kHz、20kHz-120kHz、1kHz-40kHz共4档; 16个. 6; 同轴电缆; Lemo-BNC接口，20米/根; 16根. 7; 声华声发射实时采集及事后分析软件V7.5; 含波形参数采集、声源定位分析等功能（仪器标配:线定位、平面定位、柱面定位、球面定位、罐底板定位等）、数据EXCEL格式转换输出。谱分析、小波分析; 1套. 8; 其他; 必要的包装箱、说明书、标定品、合格证; 1套. 9; 上位机电脑; 台式电脑：联想I7处理器，256G固态，2T机械硬盘，16G内存; 2选1. 笔记本电脑：联想I7处理器，128G固态，1T机械硬盘，8G内存. 价税合计（13%增值税）; 叁拾壹万陆仟柒佰元整 ￥316700元. 用途：主要用于管道阀门类泄漏、边坡岩体类安全监测、金属材质腐蚀信号检测。 |
| 应用范围与共享学科 | 应用范围： (1) 石油化工工业：容器和管线的检测和结构完整性评价，阀门管道泄漏、腐蚀状态的实事探测，管道内部异物的探测。 (2) 电力工业：变压器GIS局部放电的检测，发电装置的检测和运行状况的监测。 (3) 材料试验：材料性能测试，断裂试验，疲劳试验及腐蚀监测，摩擦测试, 铁磁性材料的磁声发射测试等。 (4) 民用工程：楼房、桥梁、起重机、隧道、大坝的检测，水泥结构裂纹开裂和扩展的连续监视等。 (5) 航天和航空工业：航空器的时效试验，航空器新型材料的进货检验，完整结构或航空器的疲劳试验，机翼蒙皮下的腐蚀探测，飞机起落架的原位监测，发动机叶片和直升机叶片的检测，航空器的在线连续监测，飞机壳体的断裂探测，航空器的验证性试验，直升机齿轮箱变速的过程监测，航天飞机燃料箱和爆炸螺栓的检测，航天火箭发射架结构的验证性试验。 (6) 金属加工：工具磨损和断裂的探测，金属加工过程的质量控制，焊接过程监测，振动探测，锻压测试，加工过程的碰撞探测和预防。 (7) 交通运输业：长管拖车、公路和铁路槽车的检测和缺陷定位，滚珠轴承和轴颈轴承的状态监测，火车车轮和轴承的断裂探测。 (8) 其他：硬盘的干扰探测，带压瓶的完整性检测，庄稼和树木的干旱应力监测，磨损摩擦监测，岩石探测，地质和地震上的应用，发动机的状态监测，转动机械的在线过程监测，钢轧辊的裂纹探测，汽车轴承强化过程的监测，铸造过程监测，Li/MnO2电池的充放电监测，人骨头的摩擦、受力和破坏特性试验，骨关节状况的监测。 共享学科：力学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类、土木类、水利类、化工与制药类、地质类、矿业类、交通运输类、海洋工程类、航空航天类、兵器类、核工程类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、建筑类、安全科学与工程类、生物工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 声发射检测技术是一种动态检测手段，其探测到的能量来自被测试物本身，较常规检测手段具有前瞻性，可以在微观阶段发现问题，从而避免事态发生严重性变化；其在线检测方式，使判定结果更加接近工况实际。国内外声发射在混凝土中的应用均取得丰硕成果，声发射作为一种高效率的实验方法可用于评价混凝土损伤出现的时间，损伤出现的位置以及损伤程度的判定。对于土木工程人才培养具有重要作用，是环境与土木工程实验教学示范中心建设的必要内容，声发射检测技术作为一种新的测试技术具有很好的示范作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清诚声发射研究（广州）有限公司、美国物理声学（PAC）公司、北京科海恒生科技有限公司、北京软岛科技有限公司 详附件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预期使用效益 | 预期年有效使用机时: 600 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该仪器在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 声发射检测系统为被动声接收采集分析系统，主要用于被测对象在外部激励源作用下产生声发射信号的捕捉，将感官无法获取的信号进行可视化，分类后用于接近试验工况的分析指导。可让学生在诸如力学、材料、结构、故障诊断等研究分析中，将原本在宏观状态下发现的问题提前至微观状态，使原本复杂问题简单化、直观化，隐蔽问题可视化，为科技研发能力提升先进研究的手段。 声发射技术目前已广泛使用于石油化工、机械加工制造业、材料研究、装备制造和农业研究中，可进一步推广该技术与之配套的技术应用，并发掘声发射技术在位置领域的使用潜能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员安排及仪器安装条件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员:孙陶苑正 职称：中级 电话：13750832972 是否专职：是 仪器操作人员:李蓓 职称：中级 电话：13615716125 是否专职：否 2.安装条件： ①仪器安置地址：实验实训中心楼_203_房间； ②房间面积：80m2，是否与其它仪器共用；是 ③是否存在影响环保和安全的因素？√□否□是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  | 愿意（√） |  |  |  |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  | 愿意（√） |  |  |  |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年10月9日，建工学院组织有关专家在综合楼1008（地点）召开了声发射检测系统（仪器设备）购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 声发射检测系统可让学生在诸如力学、材料、结构、故障诊断等研究分析中，将原本在宏观状态下发现的问题提前至微观状态，使原本复杂问题简单化、直观化，隐蔽问题可视化，对建设省级实验教学示范中心具有先进的引领示范作用，建议尽快立项采购。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  | 联系电话 |  |  | 签名 |
|  | 刘学应 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  |  |  |  |
|  | 李海涛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |
|  | 杨洁 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |
|  | 张美亚 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 高工 |  |  |  |  |  |
|  | 曹秀丽 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  |  |  |  |

审 批 意 见

二级学院（部门）领导意见： 该仪器设备购买后如出现运行管理、使用效益评价不合格的，同意按照学校有关规定处理。 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

实验室与设备管理处（采购中心）意见: 负责人签字： 单位公章： 日期： 年 月 日

校领导审批意见 负责人签字： 日期： 年 月 日

附件：

| 各厂家声发射产品对比 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 厂商型号 功能与 技术指标 | 清诚声发射 | 美国物理声学PAC | 科海恒生Vallen | 北京软岛 |
|  |  |  | SAEU3H-16 | PAC-16 | Vallen-16 | DS5-16B |
| 主机指标 | 1 | 每卡通道数 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 |
|  | 2 | 采样频率 | 10M/秒 | 40M/秒 | 40M/秒 | 10M/秒 |
|  | 3 | 采样精度 | 16位 | 18位 | 18位 | 16位 |
|  | 4 | 波形通过率 | 300MB/秒 | 10MB/秒 | 40MB/秒 | 40MB/秒 |
|  | 5 | 参数通过率 | 300K个参数/秒 | 50K个参数/秒 | 140K个参数/秒 | 无 |
|  | 6 | 采集卡与电脑通讯方式 | USB3.0/网线 | PCI | USB2.0 | USB3.0 |
|  | 7 | 单机箱扩容 | 48通道 | 32通道 | 36通道 | 32通道 |
|  | 8 | 主机通道扩展 | 主机可级联标准线连接 | 主机不可级联 | 主机可级联非标线连接 | 主机不可级联 |
|  | 9 | 最大通道数 | 200 | 80 | 254 | 16（2.5M采样率） |
|  | 10 | 硬件AE信号处理 | 每个通道均有AE特征参数实时提取功能 | 每个通道均有AE特征参数实时提取功能 | 每个通道均有AE特征参数实时提取功能 | 无处理，直接上传波形 |
|  | 11 | 硬件实时数字滤波器 | 参数前64阶FIR数字滤波 | 无 | 无 | 无 |
|  | 12 | 硬件模拟滤波器 | 3个高通，3个低通 | 4个高通，6个低通 | 2个高通，1个低通 | 无 |
|  | 13 | 硬件实时FFT分析 | 上传FFT参数 | FFT参数 | FFT参数 | 无 |
|  | 14 | 波形采样长度 | 128k采样点 | 32k采样点 | 128k采样点 | 连续波形 |
|  | 15 | 主机空载噪声 | 15dB | 15dB | 15dB | 10dB |
|  | 16 | 连续波形功能 | 5M采样率2通道 | 5M采样率2通道 | 无 | 5M采样率2通道 |
|  | 17 | 系统结构 | 主机与电脑分离，便携性好 | 主机与电脑一体，便携性差 | 主机与电脑分离，便携性好 | 主机与电脑分离，便携性好 |
|  | 18 | 主机带宽 | 1kHz-2.5MHz | 1kHz-3MHz | 1.6kHz-2.4MHz | 3kHz-2.5MHz |
|  | 19 | 自动传感器测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 20 | 波形前采功能 | 128k点 | 有 | 有 | 无 |
|  | 21 | 动态范围 | 85dB | 85dB | 85dB | 90dB |
|  | 22 | 模拟外参通道 | 12 | 8 | 8 | 8 |
|  | 23 | 外参采样精度 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
|  | 24 | C++驱动二次开发 | 支持 | 主机一年，电缆+D30:D43不保 | 不支持 | 支持 |
|  | 25 | 软件权限 | 软件不限用户数量，可多台电脑同时使用 | 软件狗加密，单机使用 | 加密，用户按权限使用 | 软件不限用户数量，可多台电脑同时使用 |
|  | 26 | 软件操作系统 | Win XP，Win7,Win8、Win10 | Win XP | Win2K/XP/vista/7 | Win XP，Win7(32位） |
| 配件 | 27 | 传感器 | 频率15-70KHz，谐振40KHz | 频率20-80KHz，谐振30KHz | 频率23-80KHz | 频率16-60KHz，谐振40KHz |
|  | 29 | 前置放大器 | 20/40/60三挡增益，4档频率 | 20/40/60三挡增益 | 34dB增益 | 20/40/60三挡增益 |
|  | 30 |  |  |  |  |  |
| 质保服务 | 31 | 质保期 | 主机2年，配件1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
|  | 32 | 培训 | 负责 | 负责 | 负责 | 负责 |
| 价格 | 33 | 成交价 | 约32万 | 约56万 | 约70万 | 约33万（含台式电脑一套） |
| 税票 | 34 | 税点 | 13个点增值税 | 13个点增值税 | 13个点增值税 | 13个点增值税 |
| 交货期 | 35 | 交货期 | 10个工作日 | 90天 | 60天 | 2周 |