附件

编号：

编号：

浙江水利水电学院

大型仪器设备申购论证报告

仪器设备名称  ABB工业机器人集成应用平台

申  请  单  位   机械与汽车工程 学院（部门）

申 请 人（签名）         郑高安

联 系 电 话        13675813101

申  请  日  期   2022 年 9 月 18 日

实验室与设备管理处（采购中心）制

填表说明

一、凡购买单价在10万元(含)以上的仪器设备均需进行申购论证。

二、《申购论证报告》一式三份，经审核后一份存实设处，作为考核依据；一份存申请单位；一份申请人待设备到货后存入设备档案。

三、单价10-40万元的仪器设备由各单位自行组织5名专家论证、评议；单价40万元（含）以上的仪器设备由各单位组织5名专家（其中必须有校外专家）论证、评议，实设处参与。

四、如所购置仪器设备(包括软件)系原仪器设备附件、添置件、或扩大使用功能，请填写上原仪器设备的使用机时，培养人数等情况。

五、本表必须逐项详细、如实填写。

| 仪器设备中文名称 |  | ABB工业机器人集成应用平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  | JC-WP-1001 |  |  | 设备属性 |  |  |  | □通用 □√专用 |  |  |  |  |
| 申购类别 |  | 新增（ √ ） 更新（ ） 配套（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申购数量 |  | 1 |  |  | 单价估计 |  |  |  | 人民币(元)： 300000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (折合)外币： |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 指标、特 点 及 用 途 | 主要技术指标、特点： 1、ABB IRB1600-10/1.45工业机器人 2套。含工业机器人本体2台、工业机器人配套控制柜2台、机器人示教器2台，教学模块1套。 工业机器人本体2台；型号：IRB1600-10/1.45； 有效荷载：10 kg；轴数：6；安装方式：落地、壁挂、支架、倾斜、倒置；重复定位精度RP(mm)：0.05；机器人底座尺寸：484mm×648mm；本体高度：1294mm；重量：250kg； 工业机器人配套控制柜2台；型号：IRC5控制柜； 控制硬件规格：多处理器系统；PCI总线 ：大容量闪存盘；停电备用电源：USB存储器接口；控制软件规格：成熟可靠的实时OS；高级RAPID编程语言：PC-DOS文件格式；预装软件；扩展功能组电气连接电源；三相380V,50Hz；尺寸重量：970*725*710mm±5%、150kg±5%；防护等级：IP54；容量≤4kVA；安全基本：安全紧急停机，带监测功能的双通道安全回路；3位启动装置；输入输出：最多可4096路，本系统配置数字量输入DI16、数字量输出DO16；增加616-1 PC Interface 、888-3 PROFINET Device通信接口选项。 机器人示教器2台：示教器要求彩色触摸屏和3D操纵杆，拥有强大的定制应用支持功能，可加载自定义的操作屏幕等要件，无需另设操作员人机界面。支持多种语言功能（包括中文、英文）。示教器重≤1 kg、≥6.5寸彩色触摸屏、紧急停、支持惯用左/右手切换、支持U盘，方便程序和系统数据的备份。 教学模块1套：码垛/仓库模块1套，轨迹训练模块1套，装配模块1套。 2、配套服务：①、配套机器人底座：机器人均配有机器人安装底座；②、运输及安装服务：运输至客户指定地点并安装；③、技术培训服务：提供不少于5天技术培训服务，培训内容包含机器人基础编程教学&机器人常见故障排除。 用途： ABB工业机器人集成应用平台主要由两台机械手相互配合共同完成机械零部件的码垛/仓库、轨迹训练以及装配等功能。用于机器人工程专业工业机器人方向的教学与实践。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应 用 范 围 与 共 享 学 科 | 应用范围： 可用于机器人工程专业工业机器人方向的教学、实践、毕业设计、课外科技创新项目研究，也可用于教师与联合培养研究生从事机器人相关项目方面的研究。 共享学科：机械工程、控制工程、计算机科学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 购 理 由 和 必 要 性 | 我校机器人工程专业为2020年教育部获批新开设本科专业，目前在专业已招生两个年级近160人，但相关实验设备还处于空白状态，并且我校机械工程类专业中智能制造方向的越来越多的受到师生的关注，但有关于机器人创新设计方面的专业实验、实训场地较为薄弱，已不能满足学生实践教学和教师科研工作的要求。该设备属于专业教学实践必备设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调 研 情 况 | 1.本校有同类设备 0 台，使用情况调研如下：（不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院 |  |  | 仪器设备编号 |  | 仪器设备名称 |  |  |  | 使用情况 (实验学时数) |  |  | 是否开放 |
|  | 2.国内外同类仪器设备调研，列出至少两家可供货厂商及相关情况（仪器性能、售后、价格等的比较，不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业机器人集成应用平台主要由机器人本体与工业应用平台组成，现就当下类似采购合同以截图展示如下： 两家供货厂家报价 浙江展杭自动化科技有限公司 ZH-SXT-I 30万，质保3年，售后24小时 宁波元森教育科技有限公司 YS-XXT-HJ01 30万，质保3年, 售后24小时 杭州君辰机器人有限公司 JC-WP-1001 30万，质保3年，售后24小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预 期 使 用 效 益 | 预期年有效使用机时: 120 小时/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该大仪在教学、科研、校内外服务的预期使用效益： 可用于ABB机械手进行教学、实践以及培训工作，完成机器人工程专业教学与实践工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 员 安 排 及 仪 器 安 装 条 件 | 1.人员安排计划 仪器管理人员: 郑高安 职称 讲师 电话 13675813101 是否专职 否 仪器操作人员: 职称 电话 是否专职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装条件： ①仪器安置地址： 工训 _楼_ 101_房间； ②房间面积： 200 m2，是否与其它仪器共用 是 ； ③是否存在影响环保和安全的因素？□√否 □是 预计存在哪些不安全因素及其具体安全措施是： 无 ④供水供电及仪器特殊要求（防震、防磁、超净、恒温、接地等）的落实情况： 无特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开放共享设想 | 是否愿意开展大型仪器设备校内外开放共享 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 是否愿意纳入浙江省大型科学仪器设备协作平台 |  |  |  |  |  |  | 愿意（√） |  |  | 不愿意（） |  |  |
|  | 其他设想： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 组 论 证 意 见 | 2022年9月18日，机械与汽车工程学院组织有关专家在综合楼908会议室召开了水利特种机器人工程实验室建设项目ABB工业机器人集成应用平台设备购置论证会。与会专家听取了用户申购报告，并进行了质询和讨论，形成如下意见： 该实验设备可解决目前泵闸污垢清洗难以解决的问题，无论是对于学生的培养，还是老师的科研均具有重要的辅助作用。项目组成员前期进行了充分的调研，采购方案可行，经费预算合理，建议学校给予重点支持。 （申请部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专家姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职称 |  |  | 联系电话 |  | 签名 |  |
|  | 李增芳 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13588819135 |  |  |  |
|  | 丁明明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13958140342 |  |  |  |
|  | 方贵盛 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 教授 |  |  | 13606620840 |  |  |  |
|  | 王红梅 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13958042396 |  |  |  |
|  | 陈仙明 |  | 浙江水利水电学院 |  |  |  | 副教授 |  |  | 13868023235 |  |  |  |